哈尔滨工业大学深圳校区

毕业论文中期报告

| 题 目 | 基于多策略融合的LEO |
| --- | --- |
|  | 卫星网络随机路由算法研究 |
| 姓 名 | 李子玉 |
| 学 号 | 220210508 |
| 学 院 | 信息科学与技术学院 |
| 专 业 | 通信工程 |
| 指 导 教 师 | 张钦宇 |
| 日 期 | 2026年2月 |

目  录

1 课题主要研究内容及进度	1

1.1 课题主要研究内容	1

1.2 进度介绍	1

1.2.1 气体润滑轴承的发展（选择“二级节标题2.3.1”样式）	1

1.2.2 气体润滑轴承的分类	1

1.2.3 多孔质气体静压轴承的研究	2

1.2.4 多孔质静压轴承的分类	2

1.2.5 多孔质材料特性的研究	2

2 已完成的研究工作及结果	3

2.1 人工心脏泵体的设计	3

2.1.1 叶片的参数设计	3

2.1.2 叶片的三维造型	3

2.1.3 涡室的参数设计	3

2.2 人工心脏叶轮性能优化算法	3

2.2.1 以降低血液中的切应力为目标建立优化模型	3

2.3 边界条件的设定	3

2.4 研究方案	4

3 后期拟完成的研究工作及进度安排	8

3.1 后期拟完成的研究工作	8

3.2 进度安排	8

4 存在的困难及解决方案	9

4.1 存在的困难	9

4.2 解决方案	9

5 论文按时完成的可能性	10

课题主要研究内容及进度

课题主要研究内容

本课题将从以下几个方面开展研究：

- 基于Walker星座构型的LEO卫星网络拓扑建模与仿真平台的搭建

- 离散时间步长驱动的卫星网络仿真引擎的设计与实现

- 多种K路径路由算法的研究与实现

- 基于Stackelberg博弈的k-RAND随机化路由防御策略的提出与优化

- 多类型DDoS攻击场景的建模与仿真实现

进度介绍

目前，本课题的全部研究内容已完成，包括LEO卫星网络拓扑建模、仿真引擎开发、多种K路径路由算法实现、k-RAND随机化防御策略的提出与优化、多类型DDoS攻击场景建模、网络脆弱性评估以及测试验证与可视化输出体系的构建。所有算法与防御方案均已通过计算机仿真平台完成了完整的模拟运行与结果验证，各项性能指标数据已生成并整理完毕。

已完成的研究工作及结果

基于Walker星座构型的LEO卫星网络拓扑建模与仿真平台的搭建

星座构建与星间链路建模

LEO（Low Earth Orbit，低地球轨道）是指距地面高度在200km至2000km之间的卫星运行轨道，相较于GEO卫星，LEO卫星具有传输时延低、发射成本低、可实现全球覆盖等优势，但由于单颗卫星运行速度极高（约7.5km/s）、覆盖区域有限，因此需要大规模星座协同组网。本项目采用Walker星座构型——一种经典的均匀分布卫星星座设计方法，通过三元组T/P/F（星座总卫星数/轨道平面数/相位因子）描述，将卫星均匀分布在等间距的轨道平面上。系统配置参考Starlink星座的简化版本：6个轨道平面、每个轨道平面11颗卫星（共66颗卫星）、轨道高度550km、轨道倾角53°。在卫星位置计算方面，系统通过轨道六要素的简化转换实现了从轨道坐标到地理坐标的映射：依次计算升交点赤经（RAAN）和平近点角，经旋转矩阵变换投影到地心惯性坐标系，最终转化为纬度和经度。每颗卫星被实例化为Satellite数据类对象，包含唯一标识符、所属轨道面编号、面内编号、三维位置坐标、处理容量和缓冲区大小等属性。

星座构建完成后，系统自动创建ISL（Inter-Satellite Link，星间链路），即LEO卫星之间直接建立的通信链路，无需经过地面站中转。ISL分为两类：轨道面内ISL（同一轨道面内相邻卫星之间的双向链路，形成环形拓扑，首尾相连构成环路）和轨道面间ISL（相邻轨道面中编号相同的卫星之间的双向链路）。需要注意的是，系统在反向接缝处（即最后一个轨道面与第一个轨道面之间）不建立面间ISL，这是因为Walker Star构型中接缝处卫星运动方向相反、链路维持困难。每条链路的传播时延通过将地理坐标转换为三维笛卡尔坐标、计算欧几里得距离后除以光速得到，每条链路被实例化为Link数据类对象，包含带宽（默认10 Gbps）、传播时延、当前负载等属性，并提供链路利用率计算和拥塞判断功能。

地面站部署、星地链路建立与图模型构建

系统部署约40个覆盖全球主要城市和地区的地面站（包括北美、欧洲、亚洲、南美、非洲、大洋洲和中东等地区），每个地面站的经纬度坐标均参考真实城市的地理位置。GSL（Ground-Satellite Link，星地链路）是地面站与LEO卫星之间建立的通信链路，其建立采用仰角约束机制：系统通过大圆距离公式计算地面站与卫星星下点之间的角距，再结合轨道高度计算仰角，仅当仰角大于最低阈值（默认25°）时才建立GSL。为应对静态快照模型下某些地面站可能没有足够可见卫星的问题，系统实现了回退策略——当可见卫星数量不足最低连接数（默认3条）时，自动连接距离最近的卫星，确保每个地面站至少有3条上行链路可用。GSL同样为双向链路，带宽默认为1 Gbps。

所有节点和链路创建完成后，系统将整个网络拓扑映射为NetworkX有向图（DiGraph）——NetworkX是Python生态中广泛使用的图论与复杂网络分析库。卫星节点携带类型标签、轨道面编号、面内索引和位置等属性，地面站节点携带类型标签和位置属性，有向边携带链路ID、权重（传播时延）、带宽和链路类型等属性。这一图模型为后续的K路径路由算法提供了统一的数据接口，所有路由算法均基于此图进行路径计算。

离散时间步长驱动的卫星网络仿真引擎的设计与实现

仿真引擎架构与离散时间步长驱动的仿真

本项目采用离散时间步长仿真（Discrete Time-Step Simulation）方法论，将连续的时间轴划分为等间隔的时间片（默认1ms），仿真引擎在每个时间步长内依次完成数据包的生成、路由计算、逐跳转发、拥塞检测和统计采样等操作，适合处理大规模卫星网络中的并发流量和批量数据包操作。仿真引擎初始化时接收星座拓扑对象、路由算法对象、时间步长和随机种子四个关键参数，并完成链路时间步长设置、流量生成器和统计收集器创建、攻击成本计算器初始化以及路由表预计算等准备工作。仿真引擎通过numpy的default_rng随机数生成器和全局种子机制保证了实验的可复现性，reset方法支持重置仿真状态以便连续运行多组对比实验。

多种K路径路由算法的研究与实现

k-SP、k-DS、k-DG、k-LO算法实现

k-SP（K最短路径）算法核心是在加权有向图中枚举从源到目的按传播时延排序的前K条简单路径，利用NetworkX的shortest_simple_paths函数（基于Yen's算法——一种通过偏移路径思想迭代发现K条最短路径的经典算法）以生成器模式逐条产出路径，配合itertools.islice截断取前K条，结果缓存在path_cache字典中。k-DS（K不相交最短路径）算法支持链路不相交和节点不相交两种模式——链路不相交保证任一单链路故障或攻击最多影响K条路径中的一条，节点不相交提供更强的隔离性。算法采用迭代移除策略：在图副本上计算最短路径后移除该路径上的所有链路（或中间节点），重复直到获得K条路径，从K条不相交路径中随机选择一条。k-DG（K不相交地理多样性路径）算法在链路不相交基础上引入地理多样性度量。算法生成K×5条候选路径（5倍冗余确保足够的多样性选择空间），对每条候选路径执行链路不相交性检查（通过used_links集合维护已用链路）和地理多样性评分。综合节点多样性（新路径与已选路径共享中间节点的比例）和轨道面多样性（经过共同轨道面的比例）各占50%权重，阈值设为0.3以平衡分散性和路径质量。k-LO（K链路不相交负载优化路径）算法获取K条链路不相交路径并根据实时链路利用率选择最优路径。评分策略采用分段函数：当路径最大链路利用率低于阈值（默认0.7）时，综合评分 = avg_load × 100 + delay；超过阈值时施加1000倍惩罚系数大幅降低高负载路径的选择优先级。k-LO还引入缓存刷新机制（每100个数据包清空路径缓存），在静态拓扑约束下实现准动态负载均衡。

基于Stackelberg博弈的k-RAND随机化路由防御策略的提出与优化

Stackelberg博弈理论基础

k-RAND是本项目提出的核心防御策略，其理论基础是Stackelberg博弈——一种描述领导者与跟随者序贯决策的经典博弈模型。在本项目中，防御者（领导者）首先选择路由策略（即k-RAND的算法权重分配），攻击者（跟随者）观察后选择最优DDoS攻击方案，均衡解代表防御者在"假设攻击者总是做出最优响应"前提下的最佳防御效果。k-RAND的核心思想是对每个数据包的路由决策按预设概率分布从k-SP、k-DG、k-DS、k-LO四种算法中随机选择一种，使攻击者即使完全知道网络拓扑和概率分布也无法确定具体路径，被迫覆盖所有可能路径从而极大增加攻击成本。

三阶段权重优化框架与贝叶斯优化

k-RAND权重优化的数学本质是最大最小（maximin）问题：max_w min_attack P5_throughput(w, attack)，约束条件为w_i ≥ 0.05（最低多样性约束）和Σw_i = 1。优化采用三阶段渐进式策略从快速近似到精确仿真逐步逼近最优解。

第一阶段（解析模型快速优化）：AnalyticalAttackModel基于路由表统计数据构建快速评估模型，提取四种算法各自的攻击成本和路径命中概率，目标函数综合有效攻击成本对数（权重0.4）、路径集中度负值（权重0.3）和逐地面站攻击成本对数（权重0.3），依次使用网格搜索、SLSQP约束优化和差分进化算法取最优结果，数秒内完成。

第二阶段（贝叶斯优化与实际仿真）：贝叶斯优化是一种适用于目标函数评估代价高昂的全局优化方法，使用高斯过程（GP）作为代理模型拟合"权重→P5吞吐量"映射关系，通过期望改进（EI）采集函数平衡"开发已知好区域"和"探索未知区域"的权衡来决定下一组评估权重。GaussianProcessSurrogate类使用RBF核函数度量权重向量相似度，EI函数自动平衡探索与开发。权重空间从4维单纯形映射到3维单位立方体简化优化，最低权重约束通过映射公式w_i = MIN_WEIGHT + (1-4×MIN_WEIGHT)×x_i实现，确保每种算法至少5%被选概率以维持路径空间基本多样性。内层循环中攻击者被建模为理性最优响应者，build_attack_flows_for_weighted_krand方法根据防御者权重为每个地面站计算覆盖各算法路径所需的缩放成本，攻击总预算限制在等权重成本的1.5倍以内。

第三阶段（最终验证）：对比等权重k-RAND和优化权重k-RAND的全维度性能差异，量化优化带来的防御效果提升。

最终优化权重为P(k-SP)=0.2318、P(k-DG)=0.4937、P(k-DS)=0.1011、P(k-LO)=0.1735。

多类型DDoS攻击场景的建模与仿真实现

攻击模块架构与基础攻击类型实现

DDoS攻击（Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务攻击）是通过控制大量分布式攻击节点同时向目标发送海量流量、耗尽其带宽资源的网络攻击手段，在LEO卫星网络中威胁尤为严重，因为ISL带宽资源相比地面光纤网络更为有限。所有攻击流量都从攻击者控制的地面站发出，经GSL上行到卫星网络通过ISL转发，与正常流量共享路由算法和竞争链路带宽，唯一区别是数据包类型标记为PacketType.ATTACK用于分类统计。

容量耗尽型洪泛攻击以恒定高速率发送大量数据包直接消耗链路带宽，部署过程分三步：根据策略选择攻击源、确定目的地面站、创建AttackFlow并均分攻击速率，采用泊松到达模式生成数据包。反射放大攻击为每个攻击者创建触发流（小数据包）和放大流（数据包大小乘以amplification_factor默认10倍），体现"以小博大"特性。脉冲攻击法根据仿真时间在峰值速率和零之间周期性切换（默认200ms周期、50%占空比），更难被传统阈值检测发现。慢速攻击模拟低速持续连接耗尽资源，速率缩减因子为0.1。协同多向量攻击同时启动多种攻击向量并支持交错启动模拟攻击逐步升级。

链路定向攻击、攻击源策略与脆弱性分析

链路定向攻击假设攻击者具有完全网络知识。该方法遍历所有地面站对，计算路由路径并检查是否经过目标ISL链路，从命中的对中随机选择攻击流并均分速率。

攻击源选择实现四种策略：RANDOM等概率随机抽样；DISTRIBUTED将全球地面站按经度划分6个区域带循环轮询确保全球均匀分布；CLUSTERED以随机种子站为中心选取经度差≤40°、纬度差≤30°范围内的地面站模拟区域性僵尸网络；PATH_ALIGNED从路由分析已确定经过目标链路的地面站中选取确保100%命中。

攻击模块内置路由器感知的脆弱性分析功能，对每种路由算法采用不同评分逻辑：k-SP关注完全覆盖对数（攻击该链路使某GS对完全失去所有备选路径），k-DS关注跨对出现频次（该链路是不同通信对的共用瓶颈），k-DG优先面间ISL（地理多样性路径中的必经桥梁），k-LO关注路径集合覆盖数（攻击触发最多通信对的重路由级联雪崩效应）。

攻击效果度量体系

攻击效果通过AttackMetrics数据类和AttackCostCalculator实现多维度度量。AttackMetrics跟踪攻击数据包发送/送达数、攻击带宽消耗、受影响正常数据包数、最大链路利用率和受影响链路数（利用率>80%）。DDoSAttackGenerator的update_metrics方法周期性更新指标包括当前攻击带宽和链路利用率时间序列。calculate_attack_cost方法基于攻击者数量和带宽估算攻击成本，不同攻击类型有不同成本系数——反射攻击主机成本降为50%、Slowloris主机成本降为30%且带宽成本降为10%。这些度量与仿真引擎层面的AttackCostCalculator联合使用，构成从攻击流量投入到正常流量损害的完整因果链评估体系。

后期拟完成的研究工作

后续需要完成的工作主要是完成结题论文。

进度安排

具体进度安排如下：

2026年3月19日——2026年3月29日：整理并解决毕业设计中期答辩过程收集的问题，完成结题论文。

存在的困难及解决方案

存在的困难

1. cpu运行仿真程序耗时较长，修改项目之后需要时间仿真验证效果。

解决方案

针对目前存在的问题和困难，提出以下解决方案：

- 利用并发线程池提高仿真速度。

论文按时完成的可能性

本课题的全部研究内容已完成，包括LEO卫星网络拓扑建模、仿真引擎开发、多种K路径路由算法实现、k-RAND随机化防御策略的提出与优化、多类型DDoS攻击场景建模、网络脆弱性评估以及测试验证与可视化输出体系的构建。所有算法与防御方案均已通过计算机仿真平台完成了完整的模拟运行与结果验证，各项性能指标数据已生成并整理完毕。

目前正在进行进一步的完善。

综上所述，论文能够按期完成，并取得一定的研究成果。